TCP Ocx Demo

バージョン：	1.90

対応OS	：	Windows98、Me、NT、2000、Xp　(RS-232C)

Windows98SE、Me、2000、Xp　(USB)

Windows98、Me、NT、2000、Xp　(LAN)

用途：	OCX使用サンプルソフト　OCX Driverの動作、振る舞いを検証できます。仕様書に記載のコマンドを任意に実行しTCPコマンドを理解する事ができます。

インストール方法：

TCP OcxDemo フォルダ内にあるSetup.exeをクリックして下さい。

（本ソフト稼動のためにはOCXドライバが事前にインストールされている必要があります。）

使用方法：各ボタンの機能説明

A (Communication Setting) --- 最初にこの通信設定メニューにて通信条件を設定してください。

Com Port 番号設定 (ZUN モデル)

Baud Rate 設定 (ZUN モデル)

USB使用時ダミーとしてボーレート設定をお願いします。（どのボーレートを選択しても可）

IP Address 設定 (LANボード接続時)

B (Setting) --- Communication Settingにより設定された通信条件を表示します。

C (OCX Ver) --- OCX version を表示します。

D (Command) --- 任意のコマンドをセットします。I(Send Command)によりF(Parameter)のパラメータデータとともに送信されます。

E (Binary) --- パラメータデータにバイナリー形式のﾃﾞｰﾀが必要な場合、チェックして下さい。

例）パラメータを　$01$02　とすると、01H　02H　が送信されます。

また、パラメータ内には、バイナリデータと通常の10進データを混在させることも可能です。

F (Parameter) ---	D (Command)に付随するパラメータとして送信されます。

G (Time out) --- OCXが通信を継続確保する時間を単位をmsecで規定します。0を設定した場合にはタイムアウトは発生しません。

H (DSR check) --- 通信信号でDSR線のON/OFFを監視し OFFであればRWが電源が入っていないと検知できます。

I (Send Command) --- コマンドを送信します。

J (Cancel OCX) --- OCXによる通信制御をキャンセルします。

K (Read Mg2) --- 第２トラックの磁気データを読み込むコマンド(22H)を発行します。

L (Reset) --- リセットコマンド(5FH)を発行します。

M (Clear Buffer) --- バッファクリアコマンド(59H)を発行します。

N (Send Print Data) --- 印字データを登録します。

O (Print) --- 消去＋印刷コマンド(46H)を発行します。

P (Eject) --- カード排出コマンド(50H)を発行します。

Q (Command) --- 送信したコマンドを表示します。

R (TCP Response) --- 返信されたレスポンスを表示します。

S (Data from TCP) --- 返信されたレスポンスデータ列を表示します。

T (RsCom) --- Vbの関数 RsComの返値を表示します。