# TCPシリーズ用Ethernet I/F

# IFBD-HE03/04
IPアドレス設定方法 説明

第３版  ２００５年１０月２１日

スター精密株式会社

## はじめに

IFBD-HE03/04はTCP300シリーズ、TCP400シリーズ用の10BASE-Tイーサーネットインターフェースカードで、

下記のプロトコルに対応しています。

＜対応プロトコル＞

TCP/IP

[TCP/IP 詳細]

ネットワーク層		ARP, RARP, IP, ICMP

トランスポート層		TCP, UDP

アプリケーション層		BOOTP, DHCP, DNS,

Raw Mode Print(TCP#9100 双方向),

SNMP（ネットワーク管理をするためのプロトコル）,

HTTP(InternetのWWWサービスにおいて、WWWサーバから

WWWクライアントに対してHTMLで記述されたドキュメントを

送受信するための通信プロトコル/プリンタ詳細ステータス表示対

応),

TELNET(TCP/IP環境で遠隔ログインを実現するプロトコル/プリ

ンタの詳細表示対応),

本書は、IFBD-HE03/04を動作可能にするために必要なIPアドレス等の設定方法を説明しています。

## 1.1 IP アドレスの設定

IFBD-HE03/04を使用する前に 本カードに搭載のDIPSWを確認します。　DIPSWは10BaseTコネクタ横に配置されていますが工場出荷時にはDipsw1, 2, 3, 4ともOFF設定されています。　弊社提供のOCXドライバーをご使用の場合にはDipsw1, 2, 3, 4 をOFF, OFF, OFF, ON に設定して下さい。　次に、IFBD-HE03/04のIPアドレスを設定します。

本製品は DHCP/BOOTP, RARP, ARPによるIP アドレス設定方法を持っています。設定内容を初期化直後は、全ての設定方法が許可状態に初期化されるので、いずれかの方法で IPアドレスを設定することが可能です。

以下に、DHCP,  ARP、設定ツール（SetupIfbdHE03.exe）による IP アドレスの設定法を説明します。

※本製品では動的に確保された IPアドレスは、設定情報の保存領域には書き込まれません。すなわち、 DHCP,  ARPのいずれかによって IPアドレスを設定し、次回からその IPアドレスを用いて起動する場合には、WEB、TELNETによって設定情報領域内の IPアドレスを変更する必要があります。

まず初めにIFBD-HE03/04導入時の設定手順の概要を示します。

| [Q1] DHCP ServerがLAN内に有り？ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YES |  |  | NO |
| [Q2] DHCP Serverで、NICに割り当てるIPアドレスとNICのMACアドレス の登録可能？ |  |  |  |
| YES | NO |  |  |
| [Action 1A] DHCPサーバに、NICに割り当てるIPアドレスに対するMACアドレスを登録し、NICをLANに接続する。 →NICそのものへの設定変更は 不要 工場出荷時の設定で利用可能 | [Action 1B] LAN管理者は、DHCPサーバに対してNIC用の 固定IPアドレスエリアを登録を行う。 |  |  |
|  | [Action 2A] DHCP Serverで割り当てられ たNICのIPアドレスを検索する。 | [Action 2B] DHCPサーバの無いLAN環境へ Printerを接続する。 |  |
|  |  | [Action 3B] ARPとPINGによる 仮TCP/IPアドレス割り当て |  |
|  | [Action 4A] 検索したIPアドレスを用いて ・WEBブラウザを立ち上げる もしくは ・TELNETを立ち上げる | [Action 4B] 仮設定したIPアドレスを用いて ・WEBブラウザを立ち上げる もしくは ・TELNETを立ち上げる |  |
|  | [Action 5] WEBブラウザおよびTELNETを用いたTCP/IP設定作業を行う |  |  |
| 参考情報 |  |  |  |
| [Q2], {Action1] |  |  |  |
| http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q157596 |  |  |  |

[Action 1A]でない場合は、設定ツールを使用することを推奨します。

## 1.2　DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

本製品は、デフォルトでDHCPプロトコルの動作を許可しています。DHCPにより、LANに接続しただけでTCP/IPによる通信ができるようになります。 DHCPによるIP アドレス設定には、DHCPサーバが動作しているワークステーションが必要です。 DHCPサーバにはDHCPで配布するIPアドレスを設定しておく必要があります。DHCPサーバは、IPアドレスの貸し出しだけでなく、ネットワーク接続に必要な情報、たとえばサブネットマスク・ゲートウェイアドレス・DNSサーバアドレスなども同時にクライアントに提供します。

## ARP(Address Resolution Protocol)

DHCPサーバのないネットワーク環境で使用する場合は、ARPを使ったIPアドレスの設定を行ってください。

ARPによりIPアドレスの設定を行うには、IPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをARPテーブルに登録して

pingを実行します。

（注意）　・この方法により設定されたIPアドレスは、製品には登録されていませんので、

設定後必ずTELNETまたはWEB からIPアドレスの登録を行ってください。

・Windows95/98/Me やWindowsNT4.0、Windows2000、WindowsXP マシン上からご利用の場合、ARPテーブルを登録する前にあらかじめ他のLAN製品のIPアドレスとEthernetアドレスが登録されていないとARPテーブルの追加ができませんので、他のマシンに対してPING を発行してARPテーブルに登録しておいてください。

製品の設定を次のように仮定して説明します。

・製品のEthernetアドレス：00:80:92:01:03:07

・設定するIPアドレス：192.168.32.245

設定例：

      - 本製品の電源を投入する

      - ARPコマンドを使い、IPアドレスと Ethernetアドレスの組み合わせをARPテーブルに登録します。

(UNIXの場合)

arp -s 192.168.32.245 00:80:92:01:03:07 temp

(Windows95/98/Meの場合)

arp -s 192.168.32.245 00-80-92-01-03-07

      - pingを実行します。

Ping 192.168.32.245

(4) 実行後、製品より応答があれば設定完了です。

（UNIXの場合）

192.168.32.245 is alive.

（Windows95/98/ME, WindowsNT4.0, Windows2000/XPのDOS状態の場合）

reply from 192.168.32.245: byte=32 time=xxms TTL=255

実行画面

１－３－１　　WEBからのIPアドレスの登録

- IPアドレスを入力してNICのホームページを開きます。

- ユーザログインで ログイン をクリックします。

ユーザ名に”root”を入力し、OKをクリックします。

次のメニューが表示されるため、ネットワークの設定で “NIC機能” をクリックします。

- NIC設定から [TCP/IP] を選択します。

- DHCP/BOOTP を Disable にします。

ここを Enable のままにしておくと、DHCPサーバが動作している環境では、常にDHCPサーバによってIPアドレスが設定されてしまいます。

- IP Address, Subnet Mask, Default Gateway等を入力します。

- 設定更新 をクリックしてIFBD-HE03/04に登録します。

自己印字を実行させると以下のように印刷されます。

設定前（工場設定）

==== NIC REPORT ====

NIC Addr		=	00:80:92:01:03:07

DHCP		=	ENABLE

IP Address		=	0.0.0.0

Subnet Mask		=	0.0.0.0

Default Gateway	=	0.0.0.0

Primary DNS		=	0.0.0.0

Secondary DNS	=	0.0.0.0

設定後

==== NIC REPORT ====

NIC Addr		=	00:80:92:01:03:07

DHCP		=	DISABLE

IP Address		=	192.168.32.245

Subnet Mask		=	255.255.255.0

Default Gateway	=	192.168.32.61

Primary DNS		=	192.168.1.16

Secondary DNS	=	0.0.0.0

【注意】

本製品はデフォルトでDHCPプロトコルを許可しているため、DHCPサーバが稼動しているネットワーク環境で電源を投入すると、DHCPサーバによりIPアドレスが自動的に割り付けられます。

そのため、ARPでIPアドレスを設定する場合は、DHCPサーバを停止させておくか、あるいは設定ツール(SetupIfbdHe03.exe)を使用してください。

## １－３－２　　TELNETによるIPアドレスの設定

コマンドプロンプトから “telnet ホスト名 ポート番号(通常は23に接続)” を入力します。

ｌｏｇｉｎ: が表示されます。

- login:に”root” を入力します。

- password: を要求してきますがそのまま　Enter を押します。

- 以下、指示に従って、必要項目を設定します。

- 全ての設定が完了したら、最初の選択に戻り、1:Save and Restart を選択します。

これで、TelnetによりNICにIPアドレス等の設定が登録されます。

1.4  TELNET仕様

TELNETとは、リモートにあるマシンに外部からログインするためのアプリケーションプロトコルです。本製品のTELNETはRFC854に準拠しています。対話メニュー形式になっており、内部設定の変更、参照、ステータス表示等が行えます。ログイン時のアカウントは３アカウントを有しており、そのユーザ名、パスワードは下記表のように対応しています。各アカウントごとに閲覧及び設定可能な項目が異なります。

| アカウント | ユーザ名 | パスワード | 対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| ルートユーザ | root ・大文字小文字の区別無し | 設定可能 - 7文字以下の任意のASCII文字列 - 初期値：空文字 - 大文字／小文字の区別無し | システム管理者 |
| ユーザ | (任意のASCII文字列) | なし | 一般ユーザ |

## 1.5  HTTP仕様

本製品はHTTPをサポートしており、WEBブラウザによるNIC及びプリンタの設定変更、または本製品稼動時のシステム情報表示、及びプリンタポートの状態監視が可能となっています。

- root ユーザ以外にアクセスさせないよう、パスワードにより書き込みなど保護されます

- プリンタポートの状態表示に関してはWEB及びTELNETより設定を行った時間毎(1～30０秒　初期値：10秒)に自動更新をおこないます。また、更新時には状態表示の見やすい位置に自動的に移動します

注）各ブラウザにより多少表示が異なります

WEBブラウザよりログインを必要とする項目の設定を行う場合のアカウントは３アカウントを有しており、そのユーザ名、パスワードは下記表のように対応しています。各アカウントごとに閲覧及び設定可能な項目が異なります。

| アカウント | ユーザ名 | パスワード | 対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| ルートユーザ | root ・大文字小文字の区別無し | 設定可能 - 7文字以下の任意のASCII文字列 - 初期値：空文字 - 大文字／小文字の区別無し | システム管理者 |
| ユーザ | (任意のASCII文字列) | なし | 一般ユーザ |

## 2.1 IP設定ユーティリティ

下記ファイルを同一フォルダにコピーしてください。

SetupIfbd-HE03.exe　　　Jcp32.dll　　　	Jcraw32.dll

SetupIfbd-HE03.exeを実行させると下記ダイアログボックスが表示されます。

- STEP1

パソコンのNICを自動で検索し、IPアドレス、Ethernetアドレスを表示します。

何も表示されない場合は、あるいはIPアドレスが設定されていない場合はIFBD-HE03/04の

IPアドレスの設定はできません。

- STEP2

IFBD-HE03/04 検索開始 をクリックすると、ネットワークに接続されているIFBD-HE03/04を

検索し表示します。

下図では、IPアドレスが設定されていないEthernet Address “00-80-92-01-03-07”の

IFBD-HE03/04と、IPアドレスが設定されているEthernet Address” 00-80-92-01-03-D7”の

IFBD-HE03/04が接続されていることが検出されました。

IPアドレスが設定されていないIFBD-HE03/04が選択されているときは、STEP2-1の中の

”設定を行うNIC（IFBD-HE03/04)のthernetアドレス－＞STEP2のリストで選択してください”

に選択されたIFBD-HE03/04のEthernet Address“00-80-92-01-03-07”が表示されます。

【注意】

IFBD-HE03/04を他のサーバーで使用した場合、IPアドレスが他のサーバーの名前で登録されているため、検出されない場合があります。この場合は、DIPスイッチ2をONに設定して1度電源を投入し、設定情報の初期化を行ってください。

- STEP2-1

“仮設定するIPアドレス(ARPエントリ用）を入力してください” に仮のIPアドレスを入力し、

ARPとPingによる仮アドレス設定 をクリックします。

ARPとPINGによる仮IPアドレスの割り当てに成功すると、次のダイアログが表示されます。

また、STEP2の中のIFBD-HE03/04 List on the LANで ”0.0.0.0” だったIPアドレスが仮IPアドレス ”192.168.32.245” に変わります。

OK  をクリックすると、次のダイアログが表示されます。

ここで、OK をクリックすると割り当てられたIPアドレスをもったIFBD-HE03/04のWEB

ブラウザが起動しますので、”１－４－１ WEBからのIPアドレスの設定” の手順に従ってIPアドレス等の各種設定を行ってください。

- STEP3

STEP2でIPアドレスが設定されているIFBD-HE03/04を選択したときは、STTEP3のリストボックスに選択されたIFBD-HE03/04のIPアドレスが表示されます。

設定内容を変更したい場合は、Open the WEB Page をクリックしてWEBブラウザを起動してください。STEP2のIFBD-HE03/04 on the LANのリストボックスでダブルクリックしてもＷＥＢブラウザが起動します。

IPアドレスがARPで設定されたのかDHCPサーバで設定されたのかは、WEBが立ち上がった初期画面のTCP/IP Status の中のIP Address : 192.168.32.245 (ARP) で確認できます。DHCPサーバで設定された場合は、IP Address : 192.168.32.33 (DHCP)のように表示されます。

DHCPにより自動的にIPアドレスが割り当てられたあとで、IPアドレスを変更したいときはこの方法で設定してください。

3.1 DIPスイッチ・LED仕様

本製品のDIPスイッチは、起動時に１番スイッチのみONであるとフラッシュメモリローダを起動します。また、１番以外のスイッチを切り替えることで、自己診断・設定内容印字と設定情報初期化を実行します。

電源投入後、本製品はディップスイッチ状態を調べます。スイッチの１番がONであったときには、フラッシュメモリローダモードに入ります。ローダモードでは、ステータスLEDが約1秒周期で点滅します。

スイッチの１番がOFFであった場合は、フラッシュメモリに書き込まれたアプリケーションを起動します。

ディップスイッチの各機能は以下のように割り振られています。

| DIPスイッチ | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| SW-1 | Loader起動 | 通常起動 |
| SW-2 | 設定情報初期化 | 通常起動 |
| SW-3 | 自己診断・設定情報印字 | 通常起動 |
| SW-4 | マルチセッション | シングルセッション |

工場出荷時には全てのSWは OFF設定となっていますが

弊社提供の OCXドライバを御利用の場合は SW-4をONとしてください。

また、 本カードの内部設定を工場出荷状態に戻したい場合には SW-2をONにした状態で

本体の電源を投入します。　これにより内部に記憶されていたIPアドレスを含む全ての設定は

初期化されますので、再びSW-2をOFFにした上で電源を再投入下さい。

本製品のアプリケーション起動中の各LEDは以下の動作をします。

| 刻印表示 | LED | 動作内容 |
| --- | --- | --- |
| 10M | 10BASE－Tリンク | 接続先を10BASE-Tと認識したときに点灯 |
| STAT | ステータス | パケットを受信したとき、一定期間（50msec）点灯 |