TCP BMP Printer

バージョン：	1.60

対応OS：	Windows98、Me、NT、2000、Xp (RS-232C)

Windows98SE、Me、2000、Xp (USB)

用途：	BMPファイルをオンライン状態で転送、印字書換するデモソフトです。

インストール方法：

BMP Printerフォルダ内にあるSetup.exeをクリックして下さい。

（本ソフト稼動のためにはOCXドライバが事前にインストールされている必要があります。）

使用方法：

・　PCに接続されているTCPの接続ポート・ボーレートなどを自動検出後、起動しますのでボーレートなどによっては時間がかかる場合があります。

各ボタンの機能説明

A (ドライブ設定) --- 印字したいBMPファイルのあるドライブを選択します。

B (フォルダ設定) --- 印字したいBMPファイルのあるフォルダを選択します。

C (ファイル設定) ---印字したいBMPファイルを選択します。選択されたファイルはE,Fの座標とBMPファイルの解析を行い、適合するか否かを J に表示します。

D (画像ファイル) --- 画像を表示します。

E (X座標) --- 選択されたBMPファイルをカードのどの位置に印字するかを設定します。

F (Y座標) --- 選択されたBMPファイルをカードのどの位置に印字するかを設定します。

G (機種) --- PCに接続しているTCPシリーズの機種名を設定します。

H (画像幅) --- 選択されたBMPファイルの画像幅を表示します。

I (画像高さ) --- 選択されたBMPファイルの画像高さを表示します。

J (画像解析結果) --- 選択されたファイルはE,Fの座標とBMPファイルの解析を行い、適合可否を J に表示します。

K (画像反転設定) --- 選択されたファイルの白黒の反転を行います。

L (展開実行ボタン) --- 選択されたファイルの展開を行います。展開が終了すると Convert がData Transferボタンになります。

- Data Transferボタンをクリックするとデータ転送を行います。

- CHECK欄の値が0になり、Data TransferボタンがPrintingに変わったらカードを挿入します。

- 印字書換後Com SettingをクリックしてTCPを一度リセットしてください。

- 引き続き印字を行う場合は画像ファイルを再度選択してください。