TCP Demo

バージョン：	2.30

対応OS: 	Windows98、Me、NT、2000、Xp (RS-232C)

Windows98SE、Me、2000、Xp (USB)

用途：		営業デモ、印字サンプル作成など

インストール方法：

TCP Demoフォルダ内にあるSetup.exeをクリックして下さい。

使用方法：

- 立ち上げ時に「通信設定」が必要です。PC・TCP本体の設定にあわせて変更が必要な場合は、矢印で変更した部分にカーソルをあてクリックし文字を反転させてから、設定ボタンをクリックしてください。（ポート部分参照）

- 設定ボタンを押し、通信が成立すれば、左下にTCPファームウェアのバージョン名が表示され各機能が実行できます(次ページ①)。以下メッセージの消えない場合は設定に誤りがあるか接続がされていない状態ですので再度ご確認ください。

- USB IFボード版の場合、PCのUSBポートに接続すると、初回USBクラスドライバの要求があります。添付CD-RのUSBドライバフォルダの中からOSに合わせてフォルダ指定をして下さい。

クラスドライバがインストールされると、該当PCで未使用の一番若番のCom PortにてTCPが認識されます。

どのCom Portに割り当てられたか分からない場合は添付CD-RのDevice Viewerを起動してください。どのCom PortにTCPが接続されているか表示されます。

TCPが接続されているポートが表示される

各ボタンの機能説明

A (Any Command) --- 次頁画面が現れます。

B (Print Data Box) --- 印字するテキストデータをこのエリアに記載します。

C (Text Portrait/Randscape) ---- B (Print Data Box)のテキストを縦置きカードに印刷するのか横置きカードに印刷するのかを指定します。

D (Text X座標) --- B (Print Data Box)のテキストをカードのどの位置に配置するかのX座標を指定します。

E (Text Y座標) --- B (Print Data Box)のテキストをカードのどの位置に配置するかのY座標を指定します。

J (Send Text Data) --- B (Print Data Box)のテキストにC(Text Portrait/Randscape),D(Text X座標),　E(Text Y座標)のパラメータをつけて送信します。

F (Graphic Image Portrait/Randscape) ---- G (Graphic Image No.)のイメージを縦置きカードに印刷するのか横置きカードに印刷するのかを指定します。

G(Graphic Image No.) --- TCP内部に記憶されているイメージを選択します。

H(Graphic Image X座標) --- G (Graphic Image No.)のイメージをカードのどの位置に配置するかのX座標を指定します。

I (Graphic Image Y座標) --- G (Graphic Image No.)のイメージをカードのどの位置に配置するかのY座標を指定します。

K (Send Image Data) --- G (Graphic Image No.)のイメージに
F (Graphic Image Portrait/Randscape), H(Graphic Image X座標), I (Graphic Image Y座標)のパラメータをつけて送信します。

L (Initialize) --- TCPにリセットコマンド(5FH)を送信します。

M (Clear BUffer) --- TCPにバッファクリアコマンド(49H)を送信します。

N (Erase) --- TCPにカード消去コマンド(48H)を送信します。

O (Over Print) --- TCPにオーバーライトコマンド(47H)を送信します。

S (Save Print Data) --- B (Print Data Box)のデータを記憶します。

A-1 (Command) ---任意のコマンドを入力します。

A-2 (Parameter) --- A-1 に付随して送信されるパラメータを入力します。

A-3 (Send) --- A-1 ,A-2を送信します。

A-4 (Reset) --- TCPにResetコマンドを送信します。

A-5 (Response) --- TCP からの受信データ列を表示します。

A-6 (Check box for Magnetic Write) --- TRACK1,2,3 の有効化ボタン

A-7 (Mg Format) --- 磁気フォーマット形式を指定

A-9 (Send) --- A-8のデータをA-7 に指定されたフォーマット形式として磁気データの登録します。

A-10 (Read Mg) --- A-6がチェックされているトラックのみ磁気データを読み込みます。

A-11 (Write Mg) --- A-6がチェックされているトラックのみに磁気データを書き込みます。

A-12 (TCP Response) --- コマンド実行の正否のレスポンスを表示します。

A-13 (Eject Card) --- TCPにカード排出コマンド(50H)を送信します。